拓盛电子笔试题目：

- 写出函数执行的结果：

void join(int x) //递归运算

{

x++;

if(x>=7)return;

join(x);

printf("%d",x);  //注意别漏掉这个打印信息！

}

int mian()

{

int x = 3,y = 0;

join(x);

printf("OK\n");

while(--x)

{

for(y = 0;y<4;y++)

{

printf("x = %d,y = %d\n",x,y);

if(y>=1)break;

else   continue;

}

}

printf("over!");

}

- 分析电路  根据输入波形画出输出波形，并解释

- 写出嵌入式中经常使用的死循环有几种

- volatile 的含义，写出3中使用方式

- 给定一整型变量a写两段代码：第一个设置a的bit3,第二个清除a的bit3

#define BIT3 (0x1<<3)

static int a;

void set_bit3(void)

{

a |= BIT3;

}

void clear_bit3(void)

{

a &= ~BIT3;

}

- 某工程中要设置一个绝对地址为0x67a9整形变量值为0xaa66，编译器是纯ANSI编译器。

- 使用__interrupt定义一个ISR,评论代码有什么不妥

__interrupt double compute_area (double radius)

{

double area = PI * radius * radius;

printf(" Area = %f", area);

return area;

}

1). ISR 不能返回一个值。如果你不懂这个，那么你不会被雇用的。

2). ISR 不能传递参数。如果你没有看到这一点，你被雇用的机会等同第一项。

3). 在许多的处理器/编译器中，浮点一般都是不可重入的。有些处理器/编译器需要让额处的寄存器入栈，有些处理器/编译器就是不允许在ISR中做浮点运算。此外，ISR应该是短而有效率的，在ISR中做浮点运算是不明智的。

4). 与第三点一脉相承，printf()经常有重入和性能上的问题。如果你丢掉了第三和第四点，我不会太为难你的。不用说，如果你能得到后两点，那么你的被雇用前景越来越光明了。

不能传参数    不能有返回值    不能有打印语句    不应该使用浮点运算

- 利用heap动态使用内存的过程，碎片如何形成？

- 信号量最常用的两个功能

- ulinux 和linux的区别

- NorFlash和NandFlash 的基本区别

- Linux移植ARM的基本步骤和完成的任务

- Linux图形系统有哪些？

- Linux驱动的基本结构

- 最后一个是一段英文翻译

面试阶段聊了一些简历上的东西和笔试题目。USB摄像头的数据采集，图像的格式是什么格式？