艾默生面试题

1. C++：指针与引用的区别？C++输入输出库函数与C有何不同？

2. strcat函数的实现？不允许调用任何库函数

3. 实现字符串处理函数（说出思路即可）：

统计input字符串中各单词的出现频率，由高到低排序输出为output（对于频率相同的，按原顺序不动）。

调用方已开辟了output数组，并确保了缓冲区足够大，不用考虑溢出问题。

char *input = "this is life that is hope";

char output[] = "is this life that hope";

void sort_string(char *input, char *output)

{

//请实现

//提示：从input字符串里，解析单词，存入链表，链表结点应包含单次出现次数这一成员，按成员出现次数对链表排序输出。

}

4. I2C协议，数据格式？开始、停止条件？速率？

SPI协议，简要描述。

5. 驱动里的input子系统？sensor、camera、LCD驱动有没有接触过？

6. 程序挑错：malloc了一段内存，但是没有释放。

7. 程序挑错：

char a[5];

strcpy(a,"hello");

a[5]数组无法容纳"hello"（最后有一个'\0'），会溢出。

8. 程序挑错：

char a[10];

strncpy(a,"hello",5);

没有拷贝最后一个'\0'，导致字符串a没有结束符。

9. static局部变量的使用。

全局变量与局部变量重名，结果如何？

10. 实现两个字符串表示的数字相加的函数：

char *a = "123456789123456789";	//此数字可能很长，无法用基本数据类型如long型来表示。

char *b = "987654321987654";

char *add(char *a, char *b)

{

//请实现

}

11. TCP/IP协议，各层分别是什么？作用如何？TCP/IP的三次握手？

12. linux系统的启动过程？u-boot的启动过程？

13. linux启动后的第一个进程是？如何使一个程序开机启动？

14. 编写一个简单的makefile，编译使用了多线程的代码。

15. 编写一个简单的shell脚本，完成大文件的拷贝。

16. USB HID？CDC？

17. 32位系统和64位系统有什么区别？对于基本数据类型（比如int型）来说，所占的内存大小有没有区别？